| Model | Output |  | Current(A) |  |  | Speed | Eff. | Power Factor | Ts/Tn | Is/In | Tm/Tn | Inertia. | Wt. | Bearings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | HP | 415V | 400V | 380V | r/min | (%) |  |  |  |  | (Kgm2) | (Kg) | DE | NDE |
| 50HZ Synchronous Speed 3000 r/min (2 Poles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE3-801-2 | 0.75 | 1 | 1.56 | 1.62 | 1.70 | 2900 | 80.7 | 0.83 | 2.4 | 7 | 2.5 | 0.0011 | 20 | 6204ZZ | 6204ZZ |
| IE3-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.20 | 2.29 | 2.41 | 2900 | 82.7 | 0.84 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.0013 | 23 |  |  |
| IE3-90S-2 | 1.5 | 2 | 2.95 | 3.06 | 3.22 | 2840 | 84.2 | 0.84 | 2.7 | 7 | 2.8 | 0.00185 | 29 | 6205ZZ | 6205ZZ |
| IE3-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.19 | 4.35 | 4.58 | 2840 | 85.9 | 0.85 | 2.5 | 6 | 2.8 | 0.00215 | 33 |  |  |
| IE3-100L-2 | 3 | 4 | 5.51 | 5.71 | 6.02 | 2870 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 0.00425 | 42 | 6206ZZ | 6206ZZ |
| IE3-112M-2 | 4 | 5.5 | 7.18 | 7.45 | 7.84 | 2880 | 88.1 | 0.88 | 2.3 | 7.1 | 2.3 | 0.0065 | 53 | 6306ZZ | 6306ZZ |
| IE3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 2.3 | 7.5 | 2.5 | 0.01456 | 76 | 6308ZZ | 6308ZZ |
| IE3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 13.0 | 13.5 | 14.2 | 2900 | 90.1 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 0.01565 | 84 |  |  |
| IE3-160M1-2 | 11 | 15 | 18.9 | 19.6 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 2.3 | 7.7 | 3.1 | 0.0549 | 128 | 6309ZZ | 6309ZZ |
| IE3-160M2-2 | 15 | 20 | 25.2 | 26.2 | 27.6 | 2930 | 91.9 | 0.9 | 2.4 | 7.6 | 3.1 | 0.0635 | 149 |  |  |
| IE3-160L-2 | 18.5 | 25 | 31.0 | 32.1 | 33.8 | 2930 | 92.4 | 0.9 | 2.7 | 7.7 | 3.2 | 0.0725 | 155 |  |  |
| IE3-180M-2 | 22 | 30 | 36.7 | 38.1 | 40.1 | 2940 | 92.7 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.7 | 0.1025 | 203 | 6311 | 6311 |
| IE3-200L1-2 | 30 | 40 | 49.7 | 51.6 | 54.3 | 2950 | 93.3 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 2.8 | 0.173 | 246 | 6312 | 6312 |
| IE3-200L2-2 | 37 | 50 | 61.0 | 63.3 | 66.7 | 2950 | 93.7 | 0.9 | 2.2 | 7 | 2.6 | 0.195 | 267 |  |  |
| IE3-225M-2 | 45 | 60 | 74.0 | 76.8 | 80.8 | 2960 | 94 | 0.9 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 0.325 | 353 | 6313 | 6313 |
| IE3-250M-2 | 55 | 75 | 89.2 | 92.5 | 97.4 | 2970 | 94.3 | 0.91 | 2.6 | 7.6 | 3.1 | 0.395 | 408 | 6314 | 6314 |
| IE3-280S-2 | 75 | 100 | 120 | 124 | 131 | 2960 | 94.7 | 0.92 | 2.2 | 7.8 | 2.5 | 0.683 | 572 |  |  |
| IE3-280M-2 | 90 | 125 | 143 | 149 | 156 | 2960 | 95 | 0.92 | 2.2 | 7.8 | 2.5 | 0.765 | 632 |  |  |
| IE3-315S-2 | 110 | 150 | 177 | 183 | 193 | 2980 | 95.2 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.4 | 1.558 | 856 | 6317 | 6317 |
| IE3-315M-2 | 132 | 180 | 212 | 219 | 231 | 2980 | 95.4 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.4 | 1.726 | 1080 |  |  |
| IE3-315L1-2 | 160 | 220 | 253 | 263 | 276 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.5 | 1.941 | 1210 |  |  |
| IE3-315L2-2 | 200 | 270 | 316 | 328 | 345 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.5 | 2.212 | 1240 |  |  |
| IE3-355M-2 | 250 | 340 | 395 | 409 | 431 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 1.6 | 7.3 | 2.2 | 3.848 | 1970 | 6319 | 6319 |
| IE3-355L1-2 | 280 | 375 | 442 | 459 | 483 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 1.6 | 7.3 | 2.2 | 3.949 | 1970 |  |  |
| IE3-355L2-2 | 315 | 430 | 497 | 516 | 543 | 2980 | 95.8 | 0.92 | 1.6 | 7.3 | 2.2 | 3.995 | 2356 |  |  |
| IE3-400M1-2 | 355 | 475 | 573 | 594 | 626 | 2986 | 95.8 | 0.9 | 1.6 | 7.5 | 2.4 | 7.45 | 2850 | 6317 | 6317 |
| IE3-400M2-2 | 400 | 535 | 643 | 667 | 702 | 2988 | 96.2 | 0.9 | 1.7 | 7.6 | 2.8 | 7.95 | 2950 |  |  |
| IE3-400M3-2 | 450 | 600 | 726 | 753 | 793 | 2988 | 95.8 | 0.9 | 1.5 | 7.5 | 2.7 | 8.6 | 3200 |  |  |
| IE3-400L1-2 | 500 | 670 | 797 | 827 | 871 | 2988 | 95.9 | 0.91 | 1.5 | 7.3 | 2.8 | 9.6 | 3340 |  |  |
| IE3-400L2-2 | 560 | 750 | 892 | 925 | 974 | 2988 | 96 | 0.91 | 1.5 | 7.4 | 2.8 | 10.5 | 3460 |  |  |

| Model | Output |  | Current(A) |  |  | Speed | Eff. | Power Factor | Ts/Tn | Is/In | Tm/Tn | Inertia. | Wt. | Bearings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | HP | 415V | 400V | 380V | r/min | (%) |  |  |  |  | (Kgm2) | (Kg) | DE | NDE |
| 50HZ Synchronous Speed 1500 r/min (4 Poles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE3-802-4 | 0.55 | 1 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1440 | 80.8 | 0.77 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 0.00165 | 22 | 6204ZZ | 6204ZZ |
| IE3-802-4 | 0.75 | 1 | 1.64 | 1.70 | 1.79 | 1440 | 82.5 | 0.77 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 0.00165 | 22 |  |  |
| IE3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.36 | 2.45 | 2.58 | 1440 | 84.1 | 0.77 | 2.5 | 4.7 | 2.3 | 0.00232 | 29 | 6205ZZ | 6205ZZ |
| IE3-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.10 | 3.21 | 3.38 | 1440 | 85.3 | 0.79 | 2.2 | 5.2 | 2.6 | 0.00312 | 34 |  |  |
| IE3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.36 | 4.52 | 4.76 | 1430 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 0.00779 | 44 | 6206ZZ | 6206ZZ |
| IE3-100L2-4 | 3 | 4 | 5.80 | 6.02 | 6.34 | 1430 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.1 | 2.5 | 0.00865 | 49 |  |  |
| IE3-112M-4 | 4 | 5.5 | 7.66 | 7.95 | 8.37 | 1435 | 88.6 | 0.82 | 2.3 | 6.4 | 2.6 | 0.0185 | 57 | 6306ZZ | 6306ZZ |
| IE3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 9.93 | 10.30 | 10.84 | 1440 | 89.6 | 0.86 | 2.3 | 7 | 2.5 | 0.03301 | 81 | 6308ZZ | 6308ZZ |
| IE3-132M-4 | 7.5 | 10 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 1440 | 90.4 | 0.84 | 2.3 | 7 | 2.5 | 0.04121 | 91 |  |  |
| IE3-160M-4 | 11 | 15 | 19.7 | 20.4 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 2.4 | 7 | 2.9 | 0.1052 | 141 | 6309ZZ | 6309ZZ |
| IE3-160L-4 | 15 | 20 | 26.0 | 27.0 | 28.4 | 1460 | 92.1 | 0.87 | 2.6 | 7.6 | 2.9 | 0.1123 | 153 |  |  |
| IE3-180M-4 | 18.5 | 25 | 31.6 | 32.8 | 34.5 | 1470 | 92.6 | 0.88 | 2.2 | 7 | 3 | 0.1659 | 204 | 6311 | 6311 |
| IE3-180L-4 | 22 | 30 | 37.4 | 38.8 | 40.8 | 1470 | 93 | 0.88 | 2.2 | 7 | 2.7 | 0.1865 | 215 |  |  |
| IE3-200L-4 | 30 | 40 | 49.0 | 50.8 | 53.5 | 1470 | 93.6 | 0.91 | 2.2 | 7.2 | 3 | 0.302 | 275 | 6312 | 6312 |
| IE3-225S-4 | 37 | 50 | 62.3 | 64.6 | 68.0 | 1475 | 93.9 | 0.88 | 2.2 | 6.9 | 2.8 | 0.538 | 315 | 6313 | 6313 |
| IE3-225M-4 | 45 | 60 | 74.7 | 77.5 | 81.6 | 1475 | 94.2 | 0.89 | 2.2 | 7 | 3 | 0.635 | 345 |  |  |
| IE3-250M-4 | 55 | 75 | 90.9 | 94.3 | 99.3 | 1480 | 94.6 | 0.89 | 2.2 | 7.4 | 2.8 | 0.785 | 452 | 6314 | 6314 |
| IE3-280S-4 | 75 | 100 | 123 | 128 | 135 | 1475 | 95 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 1.552 | 592 | 6317 | 6317 |
| IE3-280M-4 | 90 | 125 | 148 | 153 | 161 | 1475 | 95.2 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 1.865 | 638 |  |  |
| IE3-315S-4 | 110 | 150 | 180 | 187 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 2.2 | 6.9 | 2.7 | 3.48 | 980 | 6319/ NU319 | 6319 |
| IE3-315M-4 | 132 | 180 | 216 | 224 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 2.2 | 6.9 | 2.6 | 3.678 | 1040 |  |  |
| IE3-315L1-4 | 160 | 220 | 261 | 271 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 2.2 | 6.9 | 2.4 | 4.472 | 1180 |  |  |
| IE3-315L2-4 | 200 | 270 | 322 | 334 | 352 | 1490 | 96 | 0.9 | 2.2 | 6.9 | 2.4 | 4.856 | 1260 |  |  |
| IE3-355M-4 | 250 | 340 | 412 | 427 | 450 | 1485 | 96 | 0.88 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 7.364 | 1810 | 6322/ NU322 | 6322 |
| IE3-355L1-4 | 280 | 375 | 456 | 473 | 498 | 1485 | 96 | 0.89 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 8.014 | 1860 |  |  |
| IE3-355L2-4 | 315 | 430 | 513 | 532 | 560 | 1485 | 96 | 0.89 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 9.103 | 1910 |  |  |
| IE3-400M1-4 | 355 | 475 | 577 | 598 | 630 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 2.9 | 13.5 | 2900 | 6326/ NU326 | 6326 |
| IE3-400M2-4 | 400 | 535 | 649 | 674 | 709 | 1491 | 96.3 | 0.89 | 1.3 | 6.4 | 2.9 | 14.9 | 3000 |  |  |
| IE3-400M3-4 | 450 | 600 | 724 | 751 | 791 | 1491 | 96.1 | 0.9 | 1.5 | 6.6 | 3.1 | 16.1 | 3150 |  |  |
| IE3-400L1-4 | 500 | 670 | 804 | 834 | 878 | 1492 | 96.1 | 0.9 | 1.3 | 6.2 | 2.9 | 17.3 | 3300 |  |  |
| IE3-400L2-4 | 560 | 750 | 922 | 957 | 1007 | 1492 | 96 | 0.88 | 1.8 | 7.4 | 2.9 | 19.5 | 3460 |  |  |

| Model | Output |  | Current(A) |  |  | Speed | Eff. | Power Factor | Ts/Tn | Is/In | Tm/Tn | Inertia. | Wt. | Bearings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | HP | 415V | 400V | 380V | r/min | (%) |  |  |  |  | (Kgm2) | (Kg) | DE | NDE |
| 50HZ Synchronous Speed 1000 r/min (6 Poles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YE3-801-6 | 0.37 | 0.5 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 905 | 74 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 2.2 | 0.00194 | 20 | 6204ZZ | 6204ZZ |
| YE3-802-6 | 0.55 | 0.75 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 908 | 75.4 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 2.2 | 0.00231 | 22 |  |  |
| IE3-90S-6 | 0.75 | 1 | 1.84 | 1.91 | 2.01 | 910 | 78.9 | 0.72 | 2 | 5.5 | 2.2 | 0.00321 | 27 | 6205ZZ | 6205ZZ |
| IE3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.59 | 2.69 | 2.83 | 910 | 81 | 0.73 | 2 | 5.5 | 2.2 | 0.00412 | 30 |  |  |
| IE3-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.37 | 3.50 | 3.68 | 940 | 82.5 | 0.75 | 2.1 | 6.2 | 2.2 | 0.00845 | 42 | 6206ZZ | 6206ZZ |
| IE3-112M-6 | 2.2 | 3 | 4.78 | 4.96 | 5.22 | 940 | 84.3 | 0.76 | 2.2 | 5 | 2.2 | 0.01326 | 54 | 6306ZZ | 6306ZZ |
| IE3-132S-6 | 3 | 4 | 6.42 | 6.66 | 7.01 | 960 | 85.6 | 0.76 | 2.2 | 6.3 | 2.8 | 0.03716 | 79 | 6308ZZ | 6308ZZ |
| IE3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 8.44 | 8.75 | 9.21 | 960 | 86.8 | 0.76 | 2.4 | 6.4 | 2.9 | 0.04889 | 86 |  |  |
| IE3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 960 | 88 | 0.77 | 2.4 | 6.5 | 2.8 | 0.05845 | 98 |  |  |
| IE3-160M-6 | 7.5 | 10 | 15.2 | 15.8 | 16.6 | 970 | 89.1 | 0.77 | 2 | 6.5 | 2.3 | 0.1212 | 154 | 6309ZZ | 6309ZZ |
| IE3-160L-6 | 11 | 15 | 21.7 | 22.5 | 23.7 | 970 | 90.3 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2.3 | 0.1452 | 170 |  |  |
| IE3-180L-6 | 15 | 20 | 28.2 | 29.3 | 30.9 | 970 | 91.2 | 0.81 | 2.1 | 7 | 2.2 | 0.2285 | 206 | 6311 | 6311 |
| IE3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 34.7 | 36.0 | 37.8 | 970 | 91.7 | 0.81 | 2.1 | 6.5 | 2.8 | 0.342 | 243 | 6312 | 6312 |
| IE3-200L2-6 | 22 | 30 | 40.0 | 41.5 | 43.7 | 970 | 92.2 | 0.83 | 2.1 | 6.5 | 2.7 | 0.386 | 256 |  |  |
| IE3-225M-6 | 30 | 40 | 52.2 | 54.2 | 57.1 | 980 | 92.9 | 0.86 | 2.1 | 6.9 | 2.5 | 0.625 | 322 | 6313 | 6313 |
| IE3-250M-6 | 37 | 50 | 64.2 | 66.6 | 70.1 | 980 | 93.3 | 0.86 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 0.985 | 416 | 6314 | 6314 |
| IE3-280S-6 | 45 | 60 | 77.7 | 80.6 | 84.8 | 980 | 93.7 | 0.86 | 2.3 | 7 | 2.7 | 1.7325 | 603 | 6317 | 6317 |
| IE3-280M-6 | 55 | 75 | 94.6 | 98.1 | 103 | 980 | 94.1 | 0.86 | 2.3 | 7 | 2.7 | 1.965 | 693 |  |  |
| IE3-315S-6 | 75 | 100 | 125 | 130 | 137 | 990 | 94.6 | 0.88 | 2 | 7 | 2.4 | 3.723 | 970 | 6319/ NU319 | 6319 |
| IE3-315M-6 | 90 | 125 | 150 | 156 | 164 | 990 | 94.9 | 0.88 | 2 | 7 | 2.4 | 4.526 | 1180 |  |  |
| IE3-315L1-6 | 110 | 150 | 183 | 190 | 200 | 990 | 95.1 | 0.88 | 2.1 | 7 | 2.4 | 5.157 | 1240 |  |  |
| IE3-315L2-6 | 132 | 180 | 221 | 230 | 242 | 990 | 95.4 | 0.87 | 2.1 | 7 | 2.3 | 5.685 | 1300 |  |  |
| IE3-355M1-6 | 160 | 220 | 265 | 275 | 289 | 990 | 95.6 | 0.88 | 2 | 7 | 2 | 9.57 | 1740 | 6322/ NU322 | 6322 |
| IE3-355M2-6 | 200 | 270 | 330 | 342 | 360 | 990 | 95.8 | 0.88 | 2 | 7 | 2 | 11.1 | 1945 |  |  |
| IE3-355L-6 | 250 | 340 | 413 | 428 | 451 | 990 | 95.8 | 0.88 | 2.3 | 7 | 2.5 | 11.8 | 2070 |  |  |
| IE3-400M1-6 | 315 | 420 | 518 | 538 | 566 | 990 | 96.1 | 0.88 | 1.4 | 6.6 | 2 | 21.2 | 341`0 | 6326/ NU326 | 6326 |
| IE3-400M2-6 | 355 | 475 | 583 | 605 | 636 | 990 | 96.3 | 0.88 | 1.2 | 6.7 | 2 | 23.5 | 3650 |  |  |
| IE3-400M3-6 | 400 | 535 | 658 | 683 | 719 | 990 | 96.1 | 0.88 | 1.5 | 7 | 2 | 26.4 | 3700 |  |  |
| IE3-400L1-6 | 450 | 600 | 733 | 760 | 800 | 990 | 96 | 0.89 | 1.3 | 6.6 | 2 | 28.8 | 3820 |  |  |
| IE3-400L2-6 | 500 | 670 | 823 | 854 | 899 | 990 | 96 | 0.88 | 1.6 | 6.7 | 2 | 31.4 | 3970 |  |  |

| Model | Output |  | Current(A) |  |  | Speed | Eff. | Power Factor | Ts/Tn | Is/In | Tm/Tn | Inertia. | Wt. | Bearings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | HP | 415V | 400V | 380V | r/min | (%) |  |  |  |  | (Kgm2) | (Kg) | DE | NDE |
| 50HZ Synchronous Speed 750 r/min (8 Poles) Compliance With AS/NZS 1359 2006 MEPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE3-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 1.20 | 1.24 | 1.31 | 700 | 69.3 | 0.62 | 2 | 6 | 2.1 | 0.0033 | 24 | 6205ZZ | 6205ZZ |
| IE3-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 1.69 | 1.75 | 1.85 | 700 | 73.0 | 0.62 | 2 | 6 | 2.1 | 0.0043 | 27 |  |  |
| IE3-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.14 | 2.22 | 2.34 | 705 | 75.0 | 0.65 | 2 | 6 | 2.1 | 0.0069 | 33 | 6206ZZ | 6206ZZ |
| IE3-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.03 | 3.14 | 3.31 | 705 | 77.7 | 0.65 | 2 | 6 | 2.1 | 0.0103 | 35 | 6306ZZ | 6306ZZ |
| IE3-112M-8 | 1.5 | 2 | 3.79 | 3.94 | 4.14 | 705 | 79.7 | 0.69 | 2 | 6 | 2.1 | 0.013 | 42 | 6308ZZ | 6308ZZ |
| IE3-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.26 | 5.46 | 5.75 | 705 | 81.9 | 0.71 | 2 | 6 | 2.1 | 0.034 | 72 |  |  |
| IE3-132M-8 | 3 | 4 | 6.85 | 7.10 | 7.48 | 705 | 83.5 | 0.73 | 2 | 6 | 2.1 | 0.042 | 90 |  |  |
| IE3-160M1-8 | 4 | 5.5 | 8.99 | 9.33 | 9.82 | 720 | 84.8 | 0.73 | 2 | 6 | 2.1 | 0.0889 | 130 | 6309ZZ | 6309ZZ |
| IE3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 12.4 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 2.1 | 6 | 2.2 | 0.0958 | 137 |  |  |
| IE3-160L-8 | 7.5 | 10 | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 2.1 | 6 | 2.2 | 0.1021 | 160 |  |  |
| IE3-180L-8 | 11 | 15 | 22.7 | 23.6 | 24.8 | 730 | 88.6 | 0.76 | 2.2 | 6.2 | 2.2 | 0.2275 | 202 | 6311 | 6311 |
| IE3-200L1-8 | 15 | 20 | 30.6 | 31.8 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.2 | 6.2 | 2.3 | 0.395 | 234 | 6312 | 6312 |
| IE3-200L2-8 | 18.5 | 25 | 37.6 | 39.0 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 2.2 | 6.8 | 2.3 | 0.603 | 282 |  |  |
| IE3-225M-8 | 22 | 30 | 42.8 | 44.4 | 46.7 | 730 | 90.6 | 0.79 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 0.698 | 310 | 6313 | 6313 |
| IE3-250M-8 | 30 | 40 | 57.9 | 60.0 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 5.5 | 2.3 | 0.983 | 450 | 6314 | 6314 |
| IE3-280S-8 | 37 | 50 | 70.1 | 72.7 | 76.5 | 730 | 91.8 | 0.8 | 2 | 6.6 | 2.3 | 1.857 | 572 | 6317 | 6317 |
| IE3-280M-8 | 45 | 60 | 84.9 | 88.1 | 92.7 | 730 | 92.2 | 0.8 | 2 | 6.6 | 2.4 | 1.998 | 660 |  |  |
| IE3-315S-8 | 55 | 75 | 101 | 105 | 110 | 740 | 92.5 | 0.82 | 1.8 | 6.6 | 2.4 | 4.959 | 1125 | 6319/ NU319 | 6319 |
| IE3-315M-8 | 75 | 100 | 137 | 142 | 149 | 740 | 93.1 | 0.82 | 1.8 | 6.6 | 2.2 | 5.825 | 1250 |  |  |
| IE3-315L1-8 | 90 | 125 | 162 | 168 | 176 | 740 | 93.4 | 0.83 | 1.8 | 6.6 | 2.2 | 6.753 | 1310 |  |  |
| IE3-315L2-8 | 110 | 150 | 192 | 199 | 210 | 740 | 93.7 | 0.85 | 1.9 | 6.6 | 2.3 | 7.352 | 1350 |  |  |
| IE3-355M1-8 | 132 | 180 | 227 | 236 | 248 | 740 | 94.0 | 0.86 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | 12.94 | 1750 | 6322/ NU323 | 6322 |
| IE3-355M2-8 | 160 | 220 | 271 | 282 | 296 | 740 | 94.3 | 0.87 | 1.9 | 6.5 | 2 | 13.32 | 1880 |  |  |
| IE3-355L-8 | 200 | 270 | 338 | 351 | 369 | 740 | 94.6 | 0.87 | 1.9 | 6.5 | 2 | 14.9 | 2060 |  |  |
| IE3-400M1-8 | 250 | 340 | 441 | 457 | 481 | 745 | 95.1 | 0.83 | 1.4 | 6.5 | 3.4 | 27.4 | 2900 | 6326/ NU326 | 6326 |
| IE3-400M2-8 | 280 | 375 | 482 | 500 | 526 | 745 | 95.1 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 3.3 | 28.9 | 3000 |  |  |
| IE3-400L1-8 | 315 | 420 | 530 | 550 | 578 | 745 | 95.1 | 0.87 | 1.3 | 6.5 | 3.2 | 30.6 | 3100 |  |  |
| IE3-400L2-8 | 355 | 475 | 611 | 634 | 667 | 745 | 95.1 | 0.85 | 1.3 | 5.8 | 2.9 | 32.4 | 3250 |  |  |
| IE3-400L3-8 | 400 | 535 | 673 | 698 | 735 | 745 | 95.1 | 0.87 | 1.3 | 5.7 | 3 | 34.2 | 3400 |  |  |

| Model | Output |  | Current(A) |  |  | Speed | Eff. | Power Factor | Ts/Tn | Is/In | Tm/Tn | Inertia. | Wt. | Bearings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KW | HP | 415V | 400V | 380V | r/min | (%) |  |  |  |  | (Kgm2) | (Kg) | DE | NDE |
| 50HZ Synchronous Speed 600 r/min (10 Poles) Compliance With AS/NZS 1359 2006 MEPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE3-315S-10 | 45 | 60 | 91.2 | 94.7 | 99.6 | 590 | 91.5 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 5.1 | 890 | 6319/ NU319 | 6319 |
| IE3-315M-10 | 55 | 75 | 111 | 115 | 121 | 590 | 92 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 6.1 | 965 |  |  |
| IE3-315L1-10 | 75 | 100 | 148 | 154 | 162 | 590 | 92.5 | 0.76 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 6.9 | 1040 |  |  |
| IE3-315L2-10 | 90 | 125 | 175 | 181 | 191 | 590 | 93 | 0.77 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 7.2 | 1130 |  |  |
| IE3-355M1-10 | 110 | 150 | 211 | 218 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 6 | 2.0 | 12.5 | 1620 | 6322/ NU323 | 6322 |
| IE3-355M2-10 | 132 | 180 | 252 | 261 | 275 | 590 | 93.5 | 0.78 | 1.3 | 6 | 2.0 | 13.7 | 1730 |  |  |
| IE3-355L-10 | 160 | 220 | 305 | 317 | 333 | 590 | 93.5 | 0.78 | 1.3 | 6 | 2.0 | 14.8 | 1970 |  |  |
| IE3-400M1-10 | 180 | 240 | 333 | 346 | 364 | 590 | 95.1 | 0.79 | 1.2 | 5.6 | 2.8 | 27.5 | 2900 | 6326/ NU326 | 6326 |
| IE3-400M2-10 | 200 | 270 | 365 | 379 | 399 | 590 | 95.3 | 0.8 | 1.2 | 5.7 | 2.8 | 28.8 | 3000 |  |  |
| IE3-400L1-10 | 250 | 335 | 450 | 466 | 491 | 590 | 95.5 | 0.81 | 1.2 | 5.7 | 2.8 | 30.5 | 3150 |  |  |
| IE3-400L2-10 | 280 | 375 | 503 | 521 | 549 | 590 | 95.7 | 0.81 | 1.2 | 5.9 | 2.8 | 33.5 | 3380 |  |  |
| IE3-400L3-10 | 315 | 420 | 564 | 585 | 616 | 590 | 95.9 | 0.81 | 1.3 | 5.9 | 2.8 | 36.7 | 3635 |  |  |